Приложение к решению Совета

депутатов МО Саракташский район

ООО «Региональный кадастровый центр»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСОКУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Саракташский район

Оренбург 2023 Г.

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Проект внесения изменений в Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

Краткая историческая справка	8

1.	сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 ГРК РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2.	обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;	11

Особенности экономико-географического положения	12

Климат	13

Гидрология	14

Геологическое строение и рельеф	15

Растительность и животный мир	16

Полезные ископаемые	17

3.	оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;	18

Территория муниципального образования	18

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	30

Жилищный фонд и жилищное строительство	35

Социальная сфера. Проблема и направления развития	38

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	51

Современная планировочная структура	51

Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)	52

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	61

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	75

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	78

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	81

Водоснабжение	81

Электроснабжение	84

Газоснабжение	84

Теплоснабжение	85

4.	утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, азначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;	86

Список объектов археологического наследия	86

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	92

Объекты в сфере здравоохранения	95

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	95

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	110

Мероприятия по охране окружающей среды	111

Санитарная очистка	117

5.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСТНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	124

Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Саракташского района	125

Объекты в экономической сфере	126

Объекты социальной сферы	127

Объекты инженерной инфраструктуры	127

Объекты транспортной инфраструктуры	130

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	130

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	131

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	146

8.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	146

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Новосокулакский сельсовет разрабатывается по заказу администрации Новосокулакский сельсовет на основании постановления администрации на разработку генерального плана.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Новосокулакский сельсовет являются:

-изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

-новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

-необходимость изыскания резервных территорий для жилищного развития поселения;

-необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров;

-внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

-ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

-необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Генеральный план муниципального образования Новосокулакский сельсовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19». Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области, Саракташского района и сельсовета.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Новосокулакский сельсовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Оренбургской области от 21 февряля 2007 года №1037 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области, утвержденные Постановлением Правительства Оренбургской области от 11.03.2008 г. № 98-п.

-Устав муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского района;

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области;

-Информация с официального сайта Саракташского района;

-Информация с официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Новосокулакский сельсовет находится в Саракташском районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Новосокулакский сельсовет, на основании закона Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с.Новосокулак и д.Ислаевка.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 637 человек. Площадь МО Новосокулакский сельсовет - 8896 га, площадь населенных пунктов – 433,5 га.

Плотность населения 14 человек на 1 кв. километр.

Рисунок 1-1 Положение поселения в системе Оренбургской области

Краткая историческая справка

Село Новосокулак

Село Сокулак образовано в 1795 году помещиком Иваном Артемьевичем Соколовым, который первоначально приобрел 139 душ мужского пола (женщин и детей тогда не учитывали) в Оренбургском и Стерлитамакском уездах. После освящения в 1815 году храма Христа Спасителя в Спасском, новое село было приписано к этому приходу. Через пять лет после отмены крепостного права (1861 году) часть крестьян, не желавших платить выкуп за землю помещику, переселились в верховья реки Бурунча. Это поселение стало Новым Сокулаком, а первоначальное поселение стали именовать Старым Сокулаком. Переселившиеся люди ставили свои дома двумя рядами по левому берегу реки Бурунчи. Вскоре в новообразованное село стали прибывать переселенцы из Украины, Поволжья, Курской, Воронежской и Тамбовской губерний.  Селянами был построен храм, освященной в честь Казанской иконы Божией Матери. В годы Великой Отечественной Войны 292 местных жителя ушли на фронт, 130 из них героически погибли.

Своеобразным отголоском масштабных переселений 20-40-х годов XIX века стало основание пензенскими мишарами в 1887 году хутора Мещеряковского (Ислаевского) (ныне деревня Ислаевка Саракташского района). Первоначально переселенцы арендовали 300 десятин земли по речке Баран-Бык у башкир-вотчинников деревни Карагузиной, а в 1901 году выкупили этот участок при содействии Крестьянского Поземельного Банка за 9000 рублей. К этому времени хутор Ислаевский насчитывал всего 12 дворов и 92 жителей.

сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 ГРК РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

- Перечень районных целевых программ.

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района на 2014-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Развитие торговли в Саракташском районе на 2014-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района" |
|  | Муниципальная программа "Улучшения условий и охраны труда в Саракташском районе на 2016-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Саракташского района на 2017 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа поддержки учреждений культуры в Саракташском районе на 2015-2024 годы |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе на 2014-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Саракташский район" |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе на 2016 -2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района Оренбургской области" на 2014-2022 годы |
|  | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саракташском районе на 2016-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района на 2016-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе на 2017-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе на 2015 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Саракташского района на 2017 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе на 2016-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Саракташский район на 2018 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе на 2015-2024 годы" |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе на 2017 - 2024 год" |
|  | Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016-2024 годы |

Основные программы сельского совета

1.Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2025 года. (от 19.01.2021 №4-п)

2.Программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новосокулакский сельсовет до 2021 г. и на период с 2022-до 2034 года. (От  04.04.2017 №18-п)

3.Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новосокулакский сельсовет на 2017-2027 года.(от 18.12.2017 №47-п)

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Новосокулакский сельсовет находится в Саракташском районе Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Район расположен на северо-востоке центральной части Оренбургской области и граничит с Оренбургским и Сакмарским районами на западе, с Тюльганским районом – на севере, Кувандыкским районом - на юго-востоке и с Беляевским районом на юге. Протяжённость района с севера на юг – 78,7 км, с запада на восток – 69,7 км.

Муниципальное образование Новосокулакский сельсовет расположен в северной части Саракташского района. Сельсовет на севере граничит с Республикой Башкортостан и Бурунчинским сельсоветом Саракташского района, на востоке – с Старосокулакским сельсоветом Саракташского района, на юге – с Карагузинским сельсоветом Саракташского района и на западе – с Надеждинским сельсоветом Саракташского района.

В состав муниципального образования Новосокулакский сельсовет, на основании закона Оренбургской области “Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав” 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Новосокулак и д. Ислаевка.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 637 человек. Площадь МО Новосокулакский сельсовет - 8896 га.

Административно-хозяйственным центром является село Новосокулак, расположенное в 45,5 км от районного центра – пос.Саракташ, в 149,5 км от областного центра – Оренбург.

Ближайшая железнодорожная электрофицированная магистраль, протяжённостью 88 км, находится на расстояние порядка 11 км в пос. Саракташ, которая обеспечивает сообщение с г.Оренбург, г.Орск, г.Челябинск и г.Кумертау.

Через центральную часть муниципального образования проходит второстепенная планировочная ось по маршруту Вторая Александровка – Федоровка Вторая.

Новосокулакский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство.

Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е. в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г.Оренбурга, который для жителей находится в 2-2,5 часовой доступности.

Экономико-географическое положение Саракташского района и в том числе Новосокулакского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры. МО обеспечено связями, как с соседними районами, так и с выходами в другие регионы и государства.

Климат

Большая удаленность муниципального образования от морей и океанов и сравнительная близость к нему Казахских и Средне-Азиатских пустынь решают факторы резкой континентальности климата с суровыми морозными зимами и сильным зноем в летнюю пору. Господство летом континентальных тропических воздушных масс вызывает частые засухи, а воздушные массы, вторгшиеся зимой с Сибири и Восточной Монголии, вызывают продолжительные с сильными морозами антициклоны. В отдельные летние дни температура воздуха 39-40, а иногда и более градусов, бывают и резкие перепады температур с понижением до нуля градусов в ночное время. Зимой морозы в 35-40, а иногда и более градусов держатся всего по нескольку дней. Средние температуры января – минус 16 градусов. Средние июньские температуры: на севере – плюс 20, на широте Саракташа – плюс 21 и на юге – плюс 22 градуса. Среднегодовое количество осадков колеблется от 400 до 450 мм, но не превышает 350 мм. Толщина снежного покрова соответственно равна 0,5 и 0,3 метра. Испаряемость в Новосокулакском сельсовете превышает количество выпадаемых осадков. Поэтому устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур могут достигаться с применением научного комплекса агротехнических приемов.

Гидрология

На территории МО Новосокулакский сельсовет протекают следующие водотоки: р.Иминьга, р.Бурунча, р.Гангир, руч.Холодный Родник, р.Каратал, руч.Кульшкин, р.Бурам-Бык.

Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная устойчивая межень. Бывают кратковременные подъёмы воды в реках из-за летних и осенних дождей.

Годовой ход уровней воды характеризуется четко выраженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками, и небольшим повышением уровня в течение зимы.

Зимой реки покрываются устойчивым ледяным покровом, продолжающимся до 130-140 дней. Вскрытие льда происходит с 6-15 апреля.

- Перечень водотоков, подлежащих региональному государственному контролю на территории Новосокулакского сельсовета

| Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длиной менее 10 км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во шт. | Общая протяжённость, км |
| р. Бурунча | р.Большой Ик | IV | 23 | 18 | 52 |
| р. Бурам-Бык | р.Казлаирка | V | 10 | 2 | 2 |

- Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| Местоположение водотока | Бассейн реки |
| --- | --- |
| Пруд на балке без наименования в 1 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на балке без наименования в 2 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд в верховье реки Бурунча в 2 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на реке Бурунча в 1 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на балке без наименования в 3,5 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на ручье без наименования в 4 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на ручье без наименования в 3 км. юго-западнее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на ручье Иминьга в 1,5 км. севернее села Новосокулак | Урал |
| Пруд на ручье Черепановский в 3 км. северо-восточнее села Новосокулак | Урал |

МО Новосокулакский сельсовет богат родниками. Родники играют важную роль в питании малых рек, пойменных озер, прудов. В прошлом они нередко играли решающую роль при выборе мест поселений.

Большое воспроизводственное значение для рыбных ресурсов имеют затоны, где нерестятся лещ, судак, язь, плотва, сазан.

На озерах и вблизи них гнездятся и обитают красавка, кречетка, большая выпь, лебедь-шипун, чомга, лысуха и другие виды птиц. В водоемах обитают болотная черепаха.

Все водоемы на территории Новосокулакского сельсовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

Геологическое строение и рельеф

МО Новосокулакский сельсовет относится к Южно-Уральскому региону и полностью расположен в Европе.

По рельефу территория представляет в основном резко пересеченную равнину. По восточной границе проходят отроги Уральского хребта.

Наивысшую точку (488,0 метра) имеют здесь Козьи горы. Эта часть МО лежит в пределах краевого прогиба русской платформы. Водораздел между Уралом и Сакмарой неравносклонен, более крутой – южный склон.

В геологическом строении принимают участие отложения блюментальской свиты нижнего триаса, которые преимущественно состоят из бордово-коричневых конгломератов и песчаников. Козьи горы имеют эрозионно-тектоническое происхождение. Они подняты на современную высоту неотектоническими движениями и расчленены на гряды с сопками и симметричными седловинами в результате эрозионных процессов. Наклонное залегание пластов в сочетании с влиянием экспозиции склонов, при которой южные обрывы становятся более крутыми, привело к формированию куэстовых форм рельефа.

Орографическим южным продолжением Козьих гор является урочище Бишкаин (в переводе с тюркского пять берез). Эти два холмисто-гористых массива разделяет широкая и пологая эрозионная седловина, расчлененная неглубокими долинами верховьев Елховки, Чесотки, Казлаирки, Чанныелги, бегущих на запад, и речки Чины, текущей на восток в Большой Ик. Параллельно массиву Козьих гор, восточнее его на 3— 5 км., с севера на юг тянется возвышенность с максимальными отметками 440,5 и 414,8 м. Эта орографическая структура не имеет собственного топонима и может быть названа по произрастающей на ней знаменитой Дубовой роще — Дубравным Сыртом.

Растительность и животный мир

Саракташский район образно называют ландшафтным перекрестком Оренбуржья. Занимая территорию немногим более 3,6 тыс. км2, он охватывает ландшафты Уральских гор и Восточно-Европейской равнины, на его фоне преимущественно степных ландшафтов встречаются крупные лесные массивы, присущие лесостепной зоне.

Высокая сельскохозяйственная трансформация естественных ландшафтов привела к деградации растительного покрова и снижению биологического разнообразия.

В Новосокулакском сельсовете наблюдается прохождение границы между степью и лесостепью, характеризуемой высоким динамизм ландшафтов Предуралья в четвертичное время, когда не все природные компоненты, отражающие зональные признаки (почвы, растительность и животный мир), пришли в соответствие с климатическими и орографическими условиями.

Черты лесостепного ландшафта — это обычные островные нагорно-байрачные степные колки, характерные для подзоны северной степи с обыкновенными черноземами.

Растительный мир МО Новосокулакский сельсовет разнообразен.

Склоны известняковой гряды покрыты подушками можжевельника казацкого, редкими кустиками кизильника. Редкая петрофитная травянистая растительность представлена гвоздикой иглолистной, чабрецом маршалла, клаусией солнцепечной, горноколосником колючим.

Днище горной балки заросло густым лесом из черной ольхи, которая образует галерею вдоль ручья, а также из дуба, ивы белой, вяза шершавого, черемухи. Из кустарников здесь обычны малина лесная, жимолость татарская, калина. На выположенных склонах ущелья благоухает богатое луговое разнотравье. В урочище обитают лиса, барсук, степная пищуха, а на степных склонах между ущельями живет колония сурков.

В некоторых местах на склонах растут висячие березово-осиновые колки. Особенностью нижней части склона гряды являются исключительно обильные ягодники земляники.

В роще дубу сопутствуют липа мелколистная, вяз гладкий, клен остролистный, береза бородавчатая. Подлесок образуют калина, рябина, шиповник коричный. В травостое преобладают сныть обыкновенная, папоротник-орляк, колокольчик персиколистный, золотая розга, купена лекарственная, будра плющевидная. Встречаются такие редкие виды растений как лилия кудреватая, венерин башмачок настоящий, чина Литвинова.

В МО обитают лось, косуля, барсук, куница, лиса, а из птиц — тетерев, могильник, большой подорлик и другие. У дорог и лесных просек по оврагам и балкам оборудованы родники, служащие излюбленными местами отдыха для жителей райцентра и близлежащих населенных пунктов.

Склоны гор покрыты пышноцветущим разнотравьем горной степи, в составе которого выделяются девясил шершавый, колокольчик сибирский, синяк обыкновенный, шалфей мутовчатый. На склонах горы встречаются кусты можжевельника казацкого. По дну ущелья бежит небольшой ручеек. Ущелье служит убежищем для лисицы, зайца, барсука, степной пищухи. У подножия горы расселилась колония сурков.

Циркообразные уступы надпойменной террасы заросли густым лесом из дуба, березы, осины, тополя, вяза, липы. Кустарниковый ярус образуют черемуха, калина, рябина, боярышник, вишня степная, жостер слабительный, чилига. Густым лесом покрыты и притеррасные пойменные участки. Здесь обитают лось, кабан, косуля, рысь, куница.

По ручьям МО обитают барсук, степной хорь, рыжеватый суслик, огарь, щурка золотистая, ласточка-береговушка, воробей, обыкновенная каменка, степная гадюка и другие виды.

Полезные ископаемые

На территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет полезные ископаемые отсутствуют.

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Новосокулакский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Саракташский  район  Оренбургской области» от 9.03.2005 г. № 1911/348- III-ОЗ.

Площадь МО Новосокулакский сельсовет составляет 8896 га (100 %). Площадь населенных пунктов (с.Новосокулак и д.Ислаевка) – 433,5 га (4,9 %).

В результате картографических измерений в программе Mapinfo Professional 11 с использованием исходных данных «публичной кадастровой карты», размещенной на сайте Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, определены следующие параметры территорий Александровского сельсовета при их современном состоянии и использовании, оказывающих влияние на установление функциональных зон:

Территория МО Новосокулакский сельсовет – 8896 га.

Площадь населенных пунктов:

- с.Новосокулак – 423,4 га;

- д.Ислаевка – 44 га.

6.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

-природно-экологические;

-санитарно-гигиенические;

-особенности инженерного обустройства;

-характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

-социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

Задача генплана: определение направлений территориального развития, решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- -реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- -усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- -размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- -создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- -развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

В перспективный период развитие муниципального образования Новосокулакский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию МО.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является село Новосокулак, расположенное в 45,5 км от районного центра – пос. Саракташ, в 149,5 км от областного центра – Оренбург.

- Ближайшая железнодорожная электрофицированная магистраль, протяжённостью 88 км, находится на расстояние порядка 11 км в пос. Саракташ, которая обеспечивает сообщение с г.Оренбург, г.Орск, г. Челябинск и г. Кумертау.

- Через центральную часть муниципального образования проходит второстепенная планировочная ось по маршруту Вторая Александровка – Федоровка Вторая.

- Новосокулакский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство.

- Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е. в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

- Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

- Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который для жителей находится в 2-2,5 часовой доступности.

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся сельскохозяйственных предприятий на территории МО Новосокулакский сельсовет, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства.

- Активное участие в приоритетных национальных проектах: «Образование», «Здравоохранение», «Развитие АПК», а также в областных программах по развитию муниципального образования.

утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;Сельское хозяйство

СПК «Заря» является ведущим сельскохозяйственным предприятием на территории МО Новосокулакский сельсовет.

В МО успешно развиваются направления мясного (КРС) и молочного животноводства.

Основными направлениями деятельности в сфере растениеводства является выращивание зерновых и зернобобовых культур

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих технологий, что актуально для данной климатической зоны.

Наряду со средними сельхозпредприятиями, существенную роль в развитии МО играют крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, активно участвующие в реализации «Программы развития АПК», способные сконцентрироваться на выполнении конкретных задачах.

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.

К проблемам сельского хозяйства можно отнести:

-Нехватка квалифицированных кадров;

-Высокая степень износа основных фондов;

-Некондиционные семена;

-Проблемы с реализацией продукции;

-Недостаток финансирования.

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального образования Новосокулакский сельсовет составляют сельское хозяйство и малое предпринимательство. Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности как Новосокулакского сельсовета, так Саракташского района. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Основные ресурсы и направление развития

Схемой территориального планирования МО Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается:

- для улучшения качества получаемой сельхозпродукции и увеличения объемов, рекомендуется применение инновационных методов природного земледелия;

- внесения минеральных удобрений для повышения урожайности зерновых культур и поддержания плодородия почвы;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур;

- увеличение посевных площадей с целью увеличение производства продукции растениеводства;

- увеличение поголовья крупного рогатого скота с целью увеличения производства продукции животноводства;

- обеспечение в животноводстве устойчивой кормовой базы и организация сбалансированного кормления скота;

- восстановление и развитие материально-технической базы агропромышленного комплекса;

- расширение поставок сельскохозяйственной техники;

- увеличение рынка сбыта продукции;

- «выращивание» профессиональных и квалифицированных  кадров.

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Развитие потребительского рынка предусматривает изменения в его структуре: сокращение доли продаж товаров на рынках и увеличение доли торгующих организаций, открытие торговых предприятий по реализации непродовольственных товаров, расширение сферы услуг.

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации МО Новосокулакский сельсовет предприятия торговли представлены двумя торговыми объектами. Торговля ведется завезенным товаром.

- Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Новосокулакского сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Адрес | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ПО «Саракташское» | с.Новосокулак ул. Центральная,39 | 124 | 38 |
| 2. | Магазин И\П Андреева | с.Новосокулак ул. Центральная, 37 | 74 | 42 |
| 3. | Магазин П\П Козырева | с.Новосокулак ул. Заречная ,10 кв.2 | 64 | 25 |

В Новосокулакском сельсовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Все объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории поселения нет.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынка, расположенного в пос. Саракташ, который находится в зоне транспортной доступности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Приволжского Федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.  № 165-р), цель стратегического развития потребительского рынка – наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является существенным элементом экономики Новосокулакского сельсовета, имеющие высокую социальную значимость которое стало неотъемлемым элементом современных рыночных отношений.

Структура малого предпринимательства в муниципальном образовании Новосокулакский сельсовет представлена:

- 3 индивидуальными предпринимателями (вид деятельности – торговля);

- 1 СПК «Заря» (вид деятельности – сельское хозяйство).

Предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы. Малый бизнес присутствует практически во всех сферах материального производства и услуг, оптовой и розничной торговли.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.

Начинающие предприниматели испытывают трудности в силу отсутствия начального капитала и кредитной истории, отсутствие навыков предпринимательской деятельности. Устойчиво работающие предприниматели испытывают трудности в укреплении позиций на внутреннем рынке, отсутствии эффективной системы консультационной и информационной помощи.

Основными проблемами, сдерживающие развитие малого предпринимательства являются:

-несовершенство системы налогообложения;

-невысокий уровень финансовой грамотности в отношениях с банковскими кредитными учреждениями по предлагаемым ими банковским продуктам для малого и среднего бизнеса;

-отсутствие выделения средств из местного бюджета для поддержки предпринимательства;

-отсутствие механизмов самофинансирования;

-отсутствие квалифицированных специалистов по вопросам организации и функционирования малых предприятий;

-ограниченный доступ к финансовым ресурсам и выход на региональные рынки по реализации сельхозпродукции.

В настоящее время в рамках седьмой областной целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы» реализуется следующий комплекс мер поддержки:

- Программа поддержки начинающих – предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

- Субсидирование процентных ставок по кредитам субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

- Развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Предоставление финансовых ресурсов малым и средним предприятиям на реализацию инвестиционных проектов через некоммерческую организацию «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области» (Указ губернатора Оренбургской области 147-ук от 2.12.2008).

- Реализуются мероприятия по развитию микрофинансирования.

- Оказание содействия муниципальным образованиям в развитии малого и среднего предпринимательства.

- Создание и развитие системы комплексной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Занятость населения

Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Новосокулакского сельсовета, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Численность постоянного населения проживающего на территории муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 637 человек.

По состоянию на 01.01.2013 г. просроченной задолженности по заработной плате у работников бюджетной сферы и сельского хозяйства нет. Кроме того сохранится положительная тенденция по увеличению фонда оплаты труда.

Основными причинами, препятствующими трудоустройству на работу являются:

-снижение объемов производства, сопровождающееся сокращением рабочих мест;

-не соответствие спроса и предложения рабочей силы по квалификационному составу;

-низкий профессионально–квалификационный уровень незанятого населения.

Механизм реализации политики занятости населения, который направлен на регулирование рынка труда и снижение социальной напряженности в районе, осуществляется через государственное учреждение «Центр занятости населения Саракташского района». Практически каждый житель района из числа экономически активного населения может воспользоваться услугами службы занятости.

Для стабилизации ситуации на рынке труда района Управление занятости населения каждый год организовывает профессиональную подготовку для работников, находящихся под риском увольнения.

В целях обеспечения дополнительной гарантии занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, служба занятости организует для них временные работы.

- Численность занятых в экономике человек в населённых пунктах распределялась следующим образом

| На 31 декабря | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В промышленности было занято, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Сельском хозяйстве | 202 | 170 | 165 | 169 | 152 |
| Транспорте |  |  |  |  |  |
| Связи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительстве |  |  |  |  |  |
| Торговле | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общественном питании |  |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Здравоохранении | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Образовании | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| Культуре | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Страховании, финансовой и кредитной деятельности |  |  |  |  |  |
| Пенсионном обеспечении и страховании |  |  |  |  |  |
| Управлении |  |  |  |  |  |
| Информационно-вычислительной деятельности |  |  |  |  |  |
| Общественных объединениях | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Прочих видах деятельности |  |  |  |  |  |

Туристско-рекреационный потенциал

Вслед за развитием сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды. Наличие на территории Новосокулакского сельсовета, а также Саракташского района живописных природных ландшафтов, этнографического и культурно-исторического потенциала, является стимулирующим действием для развития туризма.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

Согласно СТП Оренбургской области Саракташский район и в том числе Новосокулакский сельсовет входит в Оренбургскую туристско-рекреационную зону. Муниципальное образование имеет высокие оценочные показатели для функционирования природных особо охраняемых ресурсов и развития на их базе видов туризма и отдыха.

Благоприятные природно-климатические условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность, характеризуют муниципальное образование как перспективную территорию для развития многих видов отдыха.

У основной массы приезжающих в Новосокулакский сельсовет цель поездки - посещение знакомых, родных и родственников и у незначительного количества людей цель поездки – деловые и профессиональные цели.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Новосокулакском сельсовете:

- наличие облесенных территорий в пойме рек;

- наличие живописной поймы рек Бурунча и Бурам-Бык;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением;

- хорошая транспортная доступность от магистральных трасс;

- наличие памятников археологии (I одиночный курган у села Новосокулак и Курганный могильник I  у села Новосокулак);

- наличие памятных мест и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне (бюст Героя СССР Пономарёва Николая Тимофеевича в селе Новосокулак и памятник павшим в годы Великой Отечественной войне в селе Новосокулак);

- наличие особо охраняемой природной территории регионального (областного) значения (Козьи горы).

Наибольшим рекреационным потенциалом обладают лесные массивы в сочетании с пойменными территориями рек.

Наличие памятников археологии, особо охраняемой природной территории, памятных мест и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне дополняют богатый природно-исторически-рекреационный потенциал данной территории.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие структуры рекреации является ее месторасположение относительно опорных населенных пунктов, позволяющих обслуживать и снабжать рекреационные объекты; хорошая транспортная связь с ними.

Рекреационную ценность представляют многочисленные водоемы. Их возможно использовать под такие функции, как летний отдых, рыбалка и др. Однако купание может быть здесь разрешено только после проведения мероприятий по очистке воды и береговой линии.

Таким образом, в муниципальном образовании Новосокулакский сельсовет есть хорошие условия для развития рекреационной инфраструктуры.

Наличие   в   сельсовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идёт сельскому сообществу.

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

К началу 2014 года численность населения МО Новосокулакский сельсовет составила 637 человек.

Согласно сведениям администрации Новосокулакского сельсовета численность населения представлена в следующих таблицах.

- Численность населения МО Новосокулакский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации, ее динамика

| Годы | с. Новосокулак | д. Ислаевка | МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 г. | 624 | 56 | 680 |
| 2006 г. | 613 | 58 | 671 |
| 2007 г. | 595 | 54 | 649 |
| 2008 г. | 605 | 37 | 642 |
| 2009 г. | 602 | 35 | 637 |
| 2010 г. | 596 | 42 | 638 |
| 2011 г. | 602 | 35 | 637 |
| 2012 г. | 605 | 32 | 637 |
| 2013 г. | 605 | 32 | 637 |

Диаграмма 7.2-1 Динамика численности населения МО Новосокулакский сельсовет

Из таблиц и диаграммы видно, что численность населения уменьшилась незначительно, в последние годы наблюдается стабилизация.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Сведения о количестве родившихся и умерших на территории поселения предоставлены в следующей таблице.

- Естественное движение населения в МО Новосокулакский сельсовет

| Годы, на 31 декабря | с. Новосокулак |  | д. Ислаевка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Родилось, чел. | Умерло, чел. |
| 2000 | 11 | 13 | - | 1 |
| 2001 | 8 | 9 | - | - |
| 2002 | 8 | 8 | - | 3 |
| 2003 | 9 | 7 | - | 2 |
| 2004 | 7 | 4 | - | - |
| 2005 | 14 | 5 | - | 2 |
| 2006 | 6 | 7 | - | 2 |
| 2007 | 9 | 16 | - | - |
| 2008 | 3 | 5 | - | 2 |
| 2009 | 6 | 11 | - | - |
| 2010 | 6 | 11 | - | - |
| 2011 | 6 | 11 | - | 2 |
| 2012 | 7 | 11 | - | 1 |

Диаграмма 7.2-2 Естественное движение населения в МО Новосокулакский сельсовет

Из таблицы и диаграммы видно, что естественный прирост в последние годы отрицательный.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Сведения по миграции населения в Новосокулакском сельсовете представлены в следующей таблице.

- Механическое движение населения в МО Новосокулакский сельсовет

| Годы, на 31 декабря | с. Новосокулак |  | д. Ислаевка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. |
| 2004 | 14 | 12 | 2 | 1 |
| 2005 | 13 | 10 | 1 | 1 |
| 2006 | 7 | 5 | - | - |
| 2007 | 11 | 6 | - | - |
| 2008 | 12 | 7 | - | 2 |
| 2009 | 8 | 5 | 1 | - |
| 2010 | 16 | 11 | - | - |
| 2011 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2012 | 5 | 4 | - | 2 |

Диаграмма 7.2-3 Механическое движение населения в МО Новосокулакский сельсовет

Таким образом, из вышеуказанных рисунков и таблиц видно, что численность населения уменьшается. За период с 2005 по 2014 годы численность населения сократилось на 43 человека.

Администрация Саракташского района ведет работу по таким важным направлениям в решении демографических проблем, таких как создание условий для закрепления специалистов на селе, сохранение социальной инфраструктуры (школы, клубы, учреждения здравоохранения, почтовые отделения, филиалы отделения сбербанка), создание новых и реконструкция действующих коммуникаций, транспортное сообщение между населенными пунктами, газификация населенных пунктов, развитие физкультуры и спорта.

Учреждениями социальной защиты населения осуществляется государственная социальная поддержка в форме социальных выплат, организации социального обслуживания, предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также адресной материальной помощи малоимущим семьям.

Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства.

Кроме того, в Оренбургской области принят закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому, семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.

Таким образом, на перспективу можно предположить увеличение численности населения Новосокулакского сельсовета, учитывая вышеперечисленную государственную поддержку.

Используя имеющиеся сведения о численности населения Новосокулакского сельсовета, по ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации, выступающее в форме перспективного исчисления населения – расчета численности и возрастно-половой структуры населения.

Демографический прогноз является важнейшей составляющей градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Новосокулакского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                   (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Учитывая экономический потенциал сельсовета, который составляет: сельское хозяйство (растениеводство и животноводство) проектом предполагается увеличение численности населения.

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Численность населения Новосокулакского сельсовета составит:

к 2033 году – 703 чел.

- Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав Новосокулакского сельсовета (оптимистический вариант), чел.

| Наименование населенного пункта | 2013 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| с.Новосокулак | 596 | 658 |
| д.Ислаевка | 42 | 45 |
| всего по МО Новосокулакский сельсовет | 637 | 703 |
| Общий прирост |  | 65 |

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития.

Для оценки потребности МО Новосокулакский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Новосокулакского сельсовета:

к 2034 году – 703 чел., общий прирост  - 66 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Жилой фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания, относящиеся к жилым помещениям, вспомогательные помещения, как в жилых, так и нежилых строениях.

По данным администрации Новосокулакского сельсовета общая площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 г. составила 11847 кв. м., площадь ветхого и аварийного жилья – 635 кв. м.

- Жилищный фонд МО Новосокулакский сельсовет

| Показатели | с.Новосокулак | д.Ислаевка | МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 10,800 | 1,047 | 11,847 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс.м² | 0,6 | 0,035 | 0,635 |

Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении составляет 24 кв. м. при норме 18 кв. м.

- Благоустройство жилого фонда в МО Новосокулакский сельсовет

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с.Новосокулак | д.Ислаевка |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 90 | 0 |
| Канализацией, % | 25 | 0 |
| Отоплением, % | 100 | 60 |
| газом (сетевым сжиженным), % | 100 | 60 |
| горячим водоснабжением, % | 0 | 0 |
| напольными электроплитами, % | 0 | 0 |

Из таблицы следует, что Новосокулакский сельсовет на 45 % обеспечен водопроводом, на 100 % газовым отоплением, центральной канализацией на 12,5%. Горячее водоснабжение в поселение отсутствует. Техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры сельсовета не соответствует современным требованиям. Недостаточное финансирование жилищно-коммунального хозяйства привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по муниципальному образованию Новосокулакский сельсовет составляет 70 % - 80 % и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Социальное развитие села».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития района.

Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения.

Поэтому в области необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается:

- Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

- Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

- Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

- Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

- Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

- Сохранение и обновление жилищного фонда.

Социальная сфера. Проблема и направления развития

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам.

Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

При этом функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и рентабельностью этих объектов.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

Образование

Система образования поселения включает следующие учреждения:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосокулакская средняя общеобразовательная школа» - с. Новосокулак, пер. Школьный, д. 5.

- Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Новосокулакский детский сад» - с. Новосокулак, пер. Школьный, д. 5.

- Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Новосокулакский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование объекта | Кол-во | Проектная мощность (мест) | Фактическая мощность (мест) | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новосокулак | ДДУ | 1 | 25 | 25 | 2011 |
|  |  | школа | 1 | 160 | 128 | 1983 |
| 2 | д. Ислаевка | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что на территории МО Новосокулакский сельсовет размещена одна средняя общеобразовательная школа в селе Новосокулак. ОУ представляет собой типовое здание, которое соответствует нормам СанПин (32, п. 2.3.11) и осуществлению образовательного и воспитательного процесса в школе.

Общеобразовательное учреждение сельсовета имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации.

В школе имеется специализированные кабинеты, библиотека, актовый зал, столовая, спортивный зал. Компьютерный класс соответствует требованиям санитарных и пожарных норм и правил.

Все учащиеся 100 % охвачены горячим одноразовым питанием. В школе имеется оборудованная столовая, пищеблок. Работают профессиональные повара.

С каждым годом улучшается материальная база образовательного учреждения Новосокулакского сельсовета, приобретается оборудование, инвентарь и учебно-наглядные пособия.

В образовательном учреждение в течение многих лет работает стабильный педагогический коллектив, в котором серьезное внимание уделяется повышению профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении.

Срок эксплуатации Новосокулакской СОШ составляет 30 лет (с 1983 года), степень загруженности – 80 %.

По данным форм госстатнаблюдения по форме 76-рик в МО Новосокулакский сельсовет на начало учебного года к занятиям приступило:

| Учебный год | с. Новосокулак | д. Ислаевка |
| --- | --- | --- |
|  | Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений |  |
| 2005/2006 | 84 | - |
| 2006/2007 | 86 | - |
| 2007/2008 | 87 | - |
| 2008/2009 | 85 | - |
| 2009/2010 | 82 | - |
| 2010/2011 | 75 | - |
| 2011/2012 | 68 | - |
| 2012/2013 | 72 | - |

На территории Новосокулакского сельсовета по адресу с. Новосокулак, пер. Школьный, д. 5 работает одно детское дошкольное учреждение. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Новосокулакский детский сад» находится в двухэтажном кирпичном здании и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям правилам пожарной безопасности.

Состояние здания и прилегающей территории – удовлетворительное. Здание детского сада имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение и канализацию. На территории оборудован участок для прогулок детей.

Игровая площадка оснащена необходимым оборудованием для развития основных видов движений у детей (песочницы, горки, спортивные сооружения). Территория огорожена, ухожена, имеются в достаточном количестве зеленые насаждения.

Групповая комната оснащена необходимым комплектом детской мебели на каждого воспитанника, игровыми и учебными пособиями для реализации образовательных задач в соответствии с возрастными требованиями.

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии их возраста и временным пребыванием в детском саду по утверждённым нормативам. Дети получают молочные блюда, овощные, крупяные, мясные, рыбные, фрукты, кондитерские изделия.

Срок эксплуатации Новосокулакского детского сада составляет 2 года, степень загруженности – 80 %.

- Численность дошкольников (0-6 лет) Новосокулакского сельсовета

| Год | с. Новосокулак | д. Ислаевка |
| --- | --- | --- |
|  | Число детей в возрасте 0–6 лет |  |
| 2002 | 57 | - |
| 2003 | 59 | - |
| 2004 | 56 | - |
| 2005 | 65 | - |
| 2006 | 62 | - |
| 2007 | 63 | - |
| 2008 | 64 | - |
| 2009 | 62 | - |
| 2010 | 62 | - |
| 2011 | 58 | - |
| 2012 | 54 | - |
| 2013 | 48 | - |

Частных образовательных учреждений на территории поселения нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Перспективное строительство объектов образования на территории МО Новосокулакский сельсовет не планируется.

Выводы:

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Образовательное учреждение загружено на 80 %, т.е. не загружено на полную проектную мощность, поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена. Судя по тому, что срок эксплуатации Новосокулакской СОШ составляет 30 лет, поэтому проектом предлагается проведение капитального ремонта здания,

При планируемом росте населения на расчетный срок ДДУ будет недостаточно, генеральным планом предлагается реконструкция детского дошкольного учреждения с целью доведения до нормативного значения 30 мест.

Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования на территории сельсовета отсутствуют.

Выводы:

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников, соответственно в МО Новосокулакский сельсовет должно заниматься 12 детей. В этой ситуации проектом предлагается организация в сельском доме культуры или в школе помещений для развития творчества детей и подростков. Это могут быть художественные, дизайнерские и т. д. классы.

Культурно-просветительные учреждения

- Объекты культуры, расположенные на территории МО Новосокулакский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест)/единиц хранения |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект. | факт. |  |
| с.Новосокулак | Сельский Дом культуры | 1 | 150 | 120 | 1954 |
|  | Библиотека при СДК | 1 | 10719 |  | 1954 |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что на территории сельсовета для организации досуга населения действует один сельский дом культуры в селе Новосокулак, проектной мощностью 150 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 120 мест. В д. Ислаевка объекты культуры отсутствуют. Срок эксплуатации Новосокулакского СДК – 61 лет.

В муниципальном образовании имеется одна библиотека в селе Новосокулак при сельском Доме культуры, целью которой является организация библиотечного обслуживания населения. Общий библиотечный фонд поселения составляет 10719 единиц.

Выводы:

На данный момент процент загруженности объекта культуры поселения составляет 80 %. При планируемом росте населения на расчетный срок учреждения культуры будет недостаточно.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается произвести расширение существующего дома культуры на 50 мест путем реконструкции.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета есть спортивный зал при школе, площадью 70 м2.

Выводы:

При планируемом росте населения на расчетный срок спортивного учреждения будет недостаточно.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предусматривается организация спортивных сооружений в селе Новосокулак.

Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией муниципального образования, медицинское обслуживание населения осуществляется ФАП.

- Объекты здравоохранения

| Наименование населенного пункта | Наим. объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | Факт |  |
| с.Новосокулак | ФАП | 1 | 20 | 20 | 1965 |

В здании ФПА организована розничная реализация готовых лекарственных форм и изделий медицинского назначения, имеются кабинеты фельдшера, зубного врача, детский, акушерский, процедурный кабинеты. Для стационарного круглосуточного лечения пациентов имеется многопрофильная районная больница в п.Саракташ, и терапевтические койки в Черноотрожской УБ в с.Черный Отрог. Для оказания СМП отделение СМП в с. Черный Отрог и п. Саракташ. Обеспеченность медицинскими работниками составляет 100%. Степень износа здания составляет 100%, капитальный ремонт проведен в 2010 году.

Предприятия общественного питания и торговли

По данным администрации МО Новосокулакский сельсовет предприятия торговли представлены двумя торговыми объектами. Торговля ведется завезенным товаром.

- Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Новосокулакского сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Адрес | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ПО «Саракташское» | с.Новосокулак ул. Центральная,39 | 124 | 38 |
| 2. | Магазин И/П Андреева | с.Новосокулак ул. Центральная, 37 | 74 | 42 |
| 3. | Магазин П/П Козырева | с.Новосокулак ул. Заречная ,10 кв.2 | 64 | 25 |

В Новосокулакском сельсовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Все объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории поселения нет.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынка, расположенного в пос.Саракташ, который находится в зоне транспортной доступности.

Общедоступная сеть предприятий общественного питания в Новосокулакском сельсовете представлена одной столовой.

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 100-200 м2, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, общая требуемая потребность составит 140,6 м2.

При планируемом росте числа жителей предприятий общественного питания будет недостаточно.

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа.

Бытовое обслуживание

На территории МО Новосокулакский сельсовет имеется отделение почты по адресу ул.Центральная д.32.

На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня, ЖКО и т.д.

Выводы:

Таким образом, в Новосокулакском сельсовете существует потребность в следующих объектах бытового и коммунального обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 1,6 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 14 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 5 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 4 места;

- Жилищно-эксплуатационная организация, нормативная мощность – 1 объект.

Добровольная пожарная команда

На территории МО Новосокулакский сельсовет расположена добровольная народная пожарная дружина, находящаяся по адресу село Новосокулак, ул. Центральная, д. 32. На вооружении ДПД имеется одна пожарная машина, процент загруженности составляет 100 %. Радиус обслуживания - территория сельсовета. Добровольная пожарная дружина предназначена для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, на территориях всех сельских поселений.

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины) поселение пожарным автомобилем обеспечено на весь срок генерального плана.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (порядка 20 км при скорости 60 км/час).

Произвести расчет времени прибытия первого подразделения пожарной команды к месту вызова в самую отдаленную точку МО не представляется возможным в силу многофакторности и сложности вычислений.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

Кладбища

На территории Новосокулакского сельсовета расположено 4 кладбищ, общая площадь составляет 2,1 га.

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Новосокулакский сельсовет на расчетный срок кладбищем обеспечен.

Полигоны ТБО

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, вывозимых для утилизации и обезвреживания на полигоны составляет 40 % от расчетного, при этом 60 % будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в качестве удобрения.

На территории Новосокулакского сельсовета имеется 1 полигон ТБО, предлагается ликвидация данного объекта (так как в СЗЗ от него расположено жилье) и организация мусороперегрузочной станции.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Выводы:

СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п) предложено около поселка Саракташ предусмотрено строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий комплекс.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагаются первоочередные мероприятия по решению проблемы образования и утилизации отходов:

-Рекультивация и санация мест размещения свалок ТБО.

-Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиям.

-Оборудование полигонов ТБО биотермическими камерами для утилизации биологических отходов.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие термические методы).

- Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Новосокулакский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  | Дефицит (-) на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2014 г. - 637 чел | на 2034 г. - 703чел |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 40 | 26 | 28 | -3 |
| 1.2. | Общеобразовательные школы | мест | 160 | 136 | 87 | 96 | +64 |
| 1.3. | Внешкольные учреждения образования | мест | отсутствует | 12 % от общего числа школьников | 10 | 12 | -12 |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 20 | 36 | 23 | 25 | -5 |
| 2.2. | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 150 | 300 | 191 | 211 | -61 |
| 3.2. | Библиотеки | единиц хранения | 10719 | 6000-7500 | 3828-4785 | 4218-5273 | +5446 |
| 4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | отсутствует | 80 | 51 | 56 | -56 |
| 5. Предприятия общественного питания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 105 | 200 | 128 | 141 | -36 |
| 5.2. | Кафе, общедоступные столовые, рестораны | посадочных мест | 100 | 40 | 26 | 28 | -28 |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Химчистка | кг. белья в смену | отсутствует | 2,3 | 1,5 | 1,6 | -1,6 |
| 6.2. | Прачечная | кг. белья в смену | отсутствует | 20 | 13 | 14 | -14 |
| 6.3. | Баня | помывочных мест | отсутствует | 7 | 4 | 5 | -5 |
| 6.4. | Отделение связи | объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 6.5. | Гостиница | мест | отсутствует | 6 | 4 | 4 | -4 |
| 6.6. | Пожарное депо | пожарных автомобилей | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | +0,7 |
| 6.7. | Кладбище | га | 2,1 | 0,24 | 0,15 | 0,17 | - |
| 6.8. | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | отсутствует | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | -1 |

Выводы и проектные предложения:

- Необходимо проведение капитального ремонта здания СОШ.

- Организация в сельском доме культуры или в школе помещений для развития творчества детей и подростков.

- Существует потребность в следующих объектах бытового и коммунального обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 1,6 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 14 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 5 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 4 места;

- Жилищно-эксплуатационная организация, нормативная мощность – 1 объект.

- Необходимо расширение торговых площадей.

- Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается:

- Произвести расширение существующего дома культуры на 50 мест путем реконструкции.

- Организация спортивных сооружений в селе Новосокулак.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Современная планировочная структура

Муниципальное образование Новосокулакский сельсовет расположено в северной части Саракташского района. Сельсовет на севере граничит с Республикой Башкортостан и Бурунчинским сельсоветом Саракташского района, на востоке – с Старосокулакским сельсоветом Саракташского района, на юге – с Карагузинским сельсоветом Саракташского района и на западе – с Надеждинским сельсоветом Саракташского района.

Численность населения сельсовета составляет 637 человек.

Площадь муниципального образования Новосокулакский сельсовет составляет 8896 га.

Площадь населенных пунктов

- с. Новосокулак – 423,3 га;

- д. Ислаевка – 44,0 га.

Административно-хозяйственным центром является село Новосокулак, расположенное в 45,5 км от районного центра – пос. Саракташ, в 149,5 км от областного центра – г. Оренбург.

Ближайшая железнодорожная электрифицированная магистраль находится на расстояние порядка 11 км в пос. Саракташ.

Через центральную часть муниципального образования проходит второстепенная планировочная ось по маршруту Вторая Александровка – Федоровка Вторая.

Новосокулакский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство.

Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е. в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который для жителей находится в 2-2,5 часовой доступности.

Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся сельскохозяйственных предприятий на территории МО Новосокулакский сельсовет, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства.

Зонирование населенных пунктов МО на момент подготовки генерального плана сложилось: общественная зона, как правило, находится в центре населенного пункта, взаимное размещение жилой и производственной зон в основном отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)

- Определяющую роль в формировании населенных пунктов Новосокулакского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Новосокулакского сельсовета относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом населенных пунктов являются улицы и площади, занимающие свыше 20% их жилой территории. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды. Ширина определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.

- Важная градостроительная роль у площадей: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам. В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы, тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц, угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более обширного по размерам.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Это связи не в рамках иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи, прежде всего, равноправные, партнерские и диктуемые только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут использоваться как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства осуществляется на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках, площадь которых соответствует утвержденным нормативам, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в том числе в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом определены переувлажненные территории, что является одним из планировочных ограничений для застройки.

- Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в рекреационных целях.

- По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3%. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3%, считаются условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых солнечных лучей.

- Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от строительства на таком участке следует отказаться.

- Территориальный ресурс при выполнении функционального зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на которых частично наблюдаются указанные ограничения.

- Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание рассчитывается не только на местное население.

- На выбор планировочной структуры кроме величины населенного пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. Организация связи между ними и положение общественного центра в этой системе имеют решающую роль.

- При определении габаритов зоны производственного использования учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений.

- Село Новосокулак

- Территория села – административно-хозяйственного центра сельсовета – имеет вытянутую вдоль поймы реки Бурунча конфигурацию и ограничена:

- - на востоке СЗЗ скотомогильника;

- - на юге производственными территориями и руслом р. Оскар;

- - на  западе СЗЗ скотомогильника;

- - на севере производственными территориями и землями сельхозиспользования.

- В представленном генеральном плане даны предложения по установлению границ села, функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) в северо-западной и северной части – за створом застройки производственной зоны, параллельно а/д Бурунча-Вторая Александровка. В восточной части граница поворачивает на юго-восток по створу кладбища, пересекает а/д Бурунча-Вторая Александровка и продолжается вдоль нее до примыкания улицы, где под углом 90 градусов поворачивает на юго-запад. Вдоль берега р. Оскар граница продолжается на юго-запад, за западным створом жилой застройки поворачивает на северо-запад, затем на северо-северо-запад, в направлении места впадения р. Каратал в р. Бурунча, вдоль берега которого граница продолжается на северо-запад до замыкания на своем начале.

- Площадь с. Новосокулак в предлагаемых границах 426 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов в жилой зоне площадью 156,1 га обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение новой жилой застройки. Проектным решением предусматривается уплотнение и развитие в южном направлении жилой застройки площадью 69,9 га.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села с учётом зон негативного воздействия. При установлении численности населения всего МО к 2034 году на уровне 703 человек и населении МО в 2013 году 637 человек, прирост составит 66 человек, для расселения которых потребуется примерно всего 4 га свободных территорий в трех населенных пунктах.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в северо-западной части с. Новосокулак общей площадью 69,9 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 1190 человек.

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям и желающим переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника.

Фрагмент функционального зонирования территории с. Новосокулак

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 1,7 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь рекреационной зоны 15,2 га.

- Действующее кладбище находится в восточной части села, образуя зону специального назначения. В границах села площадь зоны специального назначения – СЗЗ от кладбища и СЗЗ от скотомогильников – 55,1 га.

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ преимущественно в северной и частично в южной части населенного пункта. Производственная зона в СЗЗ от скотомогильника не предназначена для размещения пищевых производств. Пищевые производства предлагается разместить в южном участке производственной зоны. Производственной зоной в границах села занято 177,2 га.

- Проблемы обеспечения связей внутри села решаются усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Деревня Ислаевка

- Деревня имеет линейную конфигурацию, сложившуюся на территории поймы р. Буран-Бик.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль русла р. Буран-Бик в северо-западной части, затем граница поворачивает на створ кладбища в юго-восточном направлении. Достигнув русла ручья впадающего в р. Буран-Бик в южной части деревни, граница продолжается вдоль него на запад, замыкаясь в месте его впадения в р. Буран-Бик на своем начале.

- Площадь деревни Ислаевка в предлагаемых границах 41,2 га.

- Проектным решением предусматривается уплотнение 11,5 га застройки жилой зоны, общей площадью 4,1 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 70 человек.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки. Общая площадь рекреационной зоны 3 га.

Функциональное зонирование д.Ислаевка.

Производственной зоной на севере деревни в месте размещения существующей фермы занято 17,4 га.

Кладбище расположено на юго-востоке и образует зону специального назначения площадью 5,5 га в границах деревни.

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

Функциональное зонирование территории МО Новосокулакский сельсовет.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Новосокулакском сельсовете запланировано 360 участков по 15 соток для расселения 1260 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человек на 1 га (Средний состав семьи 3,5 человека)

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны:

- Капитальный ремонт здания СОШ в селе Новосокулак.

- Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район предлагается:

- Произвести расширение существующего дома культуры на 50 мест путем реконструкции;

- Организация спортивных сооружений в селе Новосокулак.

- Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения.

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

- Производственная зона

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Производственная зона в границах МО планируется площадью 100,4 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране

- Зона специального назначения

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов попадает часть жилой застройки. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Следовательно, для сокращения СЗЗ от скотомогильника или полной его ликвидации необходимо обратиться в правительство Оренбургской области о ветеринарно-санитарном освидетельствовании (лабораторно-бактериологическом и эпизоотологическом обследовании) для сокращения СЗЗ или ликвидации неиспользуемого скотомогильника, безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, на территории муниципального образования.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО;

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения.

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- несанкционированные свалки подлежат закрытию;

- организация мусороперегрузочного пункта в с. Новосокулак, в соответствии с современным законодательством.

Зона земель водного фонда

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Новосокулакский сельсовет расположен в северной части Саракташского района. Сельсовет на севере граничит с Республикой Башкортостан и Бурунчинским сельсоветом Саракташского района, на востоке – с Старосокулакским сельсоветом Саракташского района, на юге – с Карагузинским сельсоветом Саракташского района и на западе – с Надеждинским сельсоветом Саракташского района.

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды.

Транспортная инфраструктура Новосокулакского сельсовета представлена автомобильным транспортом.

МО Новосокулакский сельсовет расположен на важных транспортных путях региона. Административно-хозяйственным центром является село Новосокулак, расположенное в 45,5 км от районного центра – пос.Саракташ, в 149,5 км от областного центра – Оренбург.

Через центральную часть муниципального образования проходит второстепенная планировочная ось по маршруту Вторая Александровка – Федоровка Вторая.

Внешние транспортные связи МО осуществляются по разветвленной сети дорог местного значения.

Таблица 9.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, проходящих по территории Новосокулакского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 ОП МЗ 53Н-2601000 | Бурунча-Вторая Александровка | 38,00 | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-2605000 | Карагузино-Ислаевка | 5,75 | IV |

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м., ширина обочины - 2,0 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

Грунтовые дороги идут вне категории.

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии.

Ремонт и содержание дорог осуществляется Саракташским дорожным управлением ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой».

Перевозками грузов занимаются сельскохозяйственные, промышленные предприятия и субъекты малого предпринимательства.

Автовокзал, стоянки, гаражные массивы, авторемонтные мастерские на территории муниципального образования отсутствуют. Автозаправочная станция расположена в с.Новосокулак.

Экономико-географическое положение Новосокулакского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует.

Ближайшая железнодорожная электрофицированная магистраль, протяжённостью 88 км, находится на расстояние порядка 11 км в пос.Саракташ, которая обеспечивает сообщение с г.Оренбург, г.Орск, г.Челябинск и г.Кумертау.

Пассажирские железнодорожные станции имеются в с.Желтое, пос.Саракташ и с.Черный Отрог.

Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт Центральный города Оренбург, для жителей поселения доступность до него составляет 2-2,5 часа.

Пассажирское сообщение

Основными видами автотранспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является автобус (ГАЗель, ПАЗ), индивидуальный легковой автомобиль.  Пассажирские автобусные перевозки осуществляют в основном субъекты малого предпринимательства.

В пос. Саракташ находится автостанция по адресу ул. Ленина, д. 6.

Проектные предложения:

1. Схемой территориального планирования Оренбургской области, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области № 579-п от 07.07.11 г. запланировано:

- Строительство автомобильной дороги Новосокулак – Карагузино протяжённостью 11,5 км. В целях совершенствования внутрирайонной связи.

- Реконструкция участка автомобильной дороги Бурунча – 2-ая Александровка.

2. Генеральным планом планируется:

- Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений - это комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и др. процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их последствий.

В целях защиты инженерных объектов (объекты питьевого водоснабжения, воздушные линии электропередач, газопроводы) на территории МО Новосокулакский сельсовет устанавливаются охранные зоны, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной и иной деятельности (см. раздел 3.3 «Зоны с особыми условиями использования»).

В главе «Природные условия и ресурсы территории» описаны климат, гидрология, геоморфология Новосокулакского сельсовета.

Затопление и подтопление

Согласно информации, предоставленной администрацией МО Новосокулакский сельсовет, на территории нет подтопляемых территорий.

Овражная коррозия

В границах муниципального образования наблюдается такое явление как овражная эрозия - процесс линейного размыва временными водными потоками поверхности склонов, днищ балок и суходолов, берегов рек, приводящий к образованию и развитию оврагов и расчленению ими территории.

Овраги вызывают повреждение дорог, жилых и хозяйственных построек; способствуют быстрому сбросу талых вод в период весеннего половодья, снижению уровня грунтовых вод на прилегающей к ним территории, что приводит к иссушению почвы. С их ростом увеличиваются площади бросовых земель и т.д.

Рост оврагов можно предотвратить различными лесомелиоративными и гидротехническими мероприятиями.

Деревья и кустарники, высаженные на откосах и бровках оврагов, надежно защищают их от дальнейшего разрушения. Гидротехнические сооружения, рекомендуемые для борьбы с оврагами, по характеру действия делятся на следующие группы: задерживающие сток талых и ливневых вод на водосборе или в приовражной части территории; перехватывающие потоки воды, текущие к оврагу, распыляющие и отводящие их на закрепленный полевой склон; укрепляющие вершины, дно и откосы оврага от размыва.

Борьба с оврагами посредством лесных насаждений основана на их способности поглощать поверхностный сток воды и частично скреплять почву корнями деревьев и кустарников. При этом лесная полоса может поглощать только рассеянный поверхностный сток воды, а концентрированный сток проходит сквозь нее довольно свободно. Также ограничена и способность корневых систем скреплять грунт. При скалывании откосов оврагов происходят обрыв корней и сползание грунта вместе с древесными растениями к дну оврага.

Чтобы приостановить рост оврагов при помощи леса, необходимо так размещать лесные насаждения, чтобы они поглотили поверхностный сток воды еще на подступах к оврагу. Это достигается созданием приовражных лесных полос, закладываемых в общей системе водорегулирующих и прибалочных лесных полос. Приовражные полосы закладывают вдоль бровки оврага, отступя от нее на 3-5 м, с учетом возможности скалывания откосов оврага. Они могут быть созданы по типу прибалочной или полезащитной лесной полосы, в зависимости от условий поступления стока воды в овраг, что, в свою очередь, зависит от типа оврага и стадии его развития.

Инженерная подготовка жилой территории

Освоение выбранных территорий для застройки и территории существующей жилой застройки требуют незначительной инженерной подготовки.

Поверхностный водоотвод, в настоящее время, является не организованным; отвод осуществляется по отрытым кюветам со сбросом в пониженные места (поймы рек), что ведет к загрязнению воды в реках.

Озеленение территории

Озеленение имеет важное значение в формировании сельской среды, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами.

Система расположения зеленых насаждения складывается из:

- Насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры);

- Насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках, на территории производственных комплексов);

- Насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, ветрозащитной, водоохраной зоны).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленять улицы рекомендуется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

В 2012-2013 году приобретено 500 саженцев рябины, березы, в том числе и для  населения.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

- Организация поверхностного стока.

- Очистка поверхностного стока.

- Проектом предлагается строительство берегоукрепительных сооружений (расположение показано на карте функциональных зон и размещения объектов местного значения).

- Благоустройство овражных территорий.

- Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

- Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- Разработке месторождений полезных ископаемых;

- Прокладке трубопроводов различного назначения;

- Складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Инженерная инфраструктура играет важную роль в развитии и повышении экономической эффективности МО Новосокулакский сельсовет. Развитие и улучшение инженерной инфраструктуры приводит: к улучшению качества жизни людей и росту их производительности; стимулирует приток новых жителей способствует. Улучшение инфраструктуры привлекает на территорию не только производственный бизнес, но и сопутствующие ему структуры, что приводит к общему социально-экономическому развитию территории.

Водоснабжение

Существующее положение

На территории Новосокулакского сельсовета имеется центральный водопровод питьевой воды в с.Новосокулак, протяженностью 5000 м. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водосети.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водоснабжение осуществляется от двух скважин, расположенных в границах населенного пункта.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Согласно нормативам Оренбургской области (150 л/сутки на 1 человека), без учета расхода воды на производственные нужды, пожаротушение, полив приусадебных участков и поение животных.

Согласно Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Переволоцком районе Оренбургской области в 2012 году» зоны санитарной охраны 1 пояса (радиусом 30-50 м – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») имеют все водоисточники.

Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют.  Поливочных водопроводов в селе нет.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод в селах объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- Ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- Водопроводная сеть закольцована не полностью;

- Высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

- Не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- Отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопровод (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектное предложение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс поссовета или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

- строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

Существующие водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м всех водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса всех водозаборов. Также проектом предлагается строительство насосной станций второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания.

Расчет систем водоснабжения городских округов и поселений, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.

11.2 Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует во всех населенных пунктах Новосокулакского сельсовета.

Водоотведение осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы и в ямы поглощающего типа.

Проектное предложение

Проектом предлагается в с.Новосокулак строительство модульных систем (локальных станций) глубокой очистки сточных вод, которые могут устанавливать как на отдельные дома (коттеджи) так и на небольшие населенные пункты и коттеджные застройки.

Модульные системы глубокой очистки сточных вод служат для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу к ним производственных сточных вод до показателей, соответствующих ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Модульные системы глубокой очистки изготавливаются:

- Как наземного, так и подземного размещения;

- Как для средней полосы России, так и районов низких температур и сейсмоопасных регионов;

- С разной производительностью, в зависимости от объема сточных вод.

Жижу и навоз из животноводческих построек предлагается собирать в жижесборники и навозохранилища для использования на полях в качестве удобрений или перерабатывать навоз на специальных модульных установках с целью получения газа (топлива).

Электроснабжение

Существующее положение

Населенные пункты Новосокулакского сельсовета обеспечены электроснабжением на 100 %. По территории сельсовета проходят линии напряжением 10 кВ.

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

На расчетный срок при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 882 МВт час/год.

Расчет потребления электроэнергии производился для населения без учета потребления на производственные нужды.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки и объектов капитального строительства необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Новосокулакского сельсовета осуществляется на базе природного газа. Природный газ подается по магистральным  газопроводам на АГРС, далее по межпоселковым газопроводам в населенные пункты, откуда через ГРП потребителю.

Д.Ислаевка не газифицирована.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать  данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается газификация газификация населенных пунктов с числом домовладений 80 и более.

Теплоснабжение

Существующее положение

На территории Новосокулакского сельсовета  практически все индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

В настоящее время центральным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы в с.Новосокулак.

Теплоснабжение производится от 1 котельной установки, работающих на газу.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ (аппарат отопительный газовый водонагревательный) или экологически чистых мини-котельных.

Теплоснабжение новых общественных и производственных зданий от экологически чистых модульных котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности.

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

Согласно СТП Оренбургской области (Постановление правительства Оренбургской области №6-п от 18.01.2022 г.) планируемые объекты регионального значения- отсутствуют.

Существующие объекты регионального значения

Список объектов археологического наследия

| № | Название памятника | Местоположение | Документ о принятии на государственную охрану или внесении в список выявленных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I одиночный курган у с. Новосокулак | с. Новосокулак, в 0,8 км к северо-востоку от мехтока села, в 0,2 км к северо-востоку от водонапорной башни МТФ | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №310 от 31.07.2012 г. (внесен в списки выявленных ОКН в 2010 г. – приказ №285 от 10.11.2010 г.) |
| 2 | Курганный могильник I у с. Новосокулак | с. Новосокулак, в 2 км к юго-юго-востоку от села, в 3,5 км к югу от могильника находится урочище Козьи Горы | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №310 от 31.07.2012 г.(внесен в списки выявленных ОКН в 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |

- Список объектов археологического наследия

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На территории Новосокулакского сельсовета находятся два памятника археологии, которые являются объектами культурного наследия.

- Список объектов археологического наследия Новосокулакского сельсовета Саракташского района

| Наименование | Местонахождение | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| I одиночный курган у села Новосокулак | село Новосокулак, в 0,8 км. к северо-востоку от мехтока села, в 0,2 км. к северо-востоку от водонапорной башни МТФ | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 310 от 31.07.2012 г. (внесен в списки выявленных ОКН в 2010 г. – приказ № 285 от 10.11.2010 г.) |
| Курганный могильник I у села Новосокулак | село Новосокулак, в 2 км. к юго-юго-востоку от села, в 3,5 км. к югу от могильника находится урочище Козьи Горы | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 310 от 31.07.2012 г. (внесен в списки выявленных ОКН в |

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматривается:

На первую очередь в 2011-2015 гг.

-Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

-Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

-Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 года;

-Обеспечение сохранения музейных фондов области;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

На расчетный срок (до 2030 г.):

-Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия Саракташского района;

-Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

-Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

-Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

-Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

-Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

-Обеспечение сохранения музейных фондов области;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно ст.1 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории – это участки земли и недр, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Вся совокупность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является важной частью экологического каркаса области, который должен являться гарантом стабильности региона.

В границах Новосокулакского сельсовета Саракташского района имеется одна особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения, утвержденная распоряжением главы администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области.

Характеристика памятника природы областного значения представлена в следующей таблице.

- Памятник природы областного значения МО Новосокулакский сельсовет

| Наименование ООПТ | Площадь (га) | Профиль |
| --- | --- | --- |
| Козьи Горы | 65,0 | ландшафтно - геоморфологический |

Козьи горы

Памятник природы представляет собой низкогорный безлесный массив, состоящий из 3—4 гряд, увенчанных острыми сопками и вытянутыми с севера на юг. Размеры массива — 7 км. по долготе и 2,5—4 км по широте. Высшая точка Козьих гор — узкая вытянутая шишка, имеет высоту 487,1 м. над уровнем моря. Это свидетельствует о том, что Козьи горы уступают в Оренбуржье по высоте к западу от передовых уральских складок только хребту Малый Накас. Да и в горной части оренбургского Урала только хребет Шайтантау и присакмарская часть Саринского плато немного выше Козьих гор.

В их геологическом строении принимают участие отложения блюментальской свиты нижнего триаса, которые преимущественно состоят из бордово-коричневых конгломератов и песчаников. Козьи горы имеют эрозионно-тектоническое происхождение. Они подняты на современную высоту неотектоническими движениями и расчленены на гряды с сопками и симметричными седловинами в результате эрозионных процессов. Наклонное залегание пластов в сочетании с влиянием экспозиции склонов, при которой южные обрывы становятся более крутыми, привело к формированию куэстовых форм рельефа.

С Козьих гор берут начало по крайней мере 12 более или менее значительных ручьев, которые начинаются из родников, бьющих в вершинах лощин, начинающихся у подножья массива. На склонах Козьих гор мало оврагов, и те, которые есть, связаны исключительно с пастбищной эрозией. Современная лесистость этой территории ничтожна. Лишь на восточном склоне по распадкам имеются редколесья из березы и осины. Безлесие может быть объяснено и неблагоприятными лесорастительными условиями, и отсутствием выходов грунтовых вод в средних склонах, и влиянием выпаса. Название этого низкогорного массива говорит само за себя. Длительный выпас коз, овец и крупного скота привели к истреблению лесов в тех местах, где они произрастали в прошлом. К тому же, есть исторические свидетельства тому, что у самого подножия Козьих гор в довоенные годы был колхоз козоводческой специализации.

К числу иных достоинств Козьих гор следует отнести их высокие ландшафтно-эстетические качества и возможности обзора великолепного пейзажа саракташского Предуралья с вершины этого массива.

В границах ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

– запрещается распашка земли;

– запрещается прогон и выпас скота;

– запрещается уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа;

– запрещается проводить несанкционированные горные работы;

– запрещается повреждение форм рельефа и геологических обнажений.

Скотомогильники

Биологические отходы вывозятся в скотомогильники, их на территории муниципального образования три:

- скотомогильник западнее села Новосокулак;

- скотомогильник восточнее села Новосокулак;

- скотомогильник западнее деревни Ислаевка.

На два из них имеются карточки.

- Информация о скотомогильниках (биотермических ямах), согласно ветеринарно-санитарной карточке

| Показатели |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| село Новосокулак (карточка № 39) |  |  |
| Местонахождение | В 2000 м. западнее села |  |
| Описание местности |  | Территория отрывистая, ровная, почва – черноземная, глубина залегания грунтовых вод – 12 м., направление стока осадков - восточное |
| Пользователи |  | Жители села Новосокулак, колхоз «Заря» |
| Площадь |  | 120 м2 |
| Ограждение |  | Отсутствует |
| Вид захоронения |  | Скотомогильник |
| Дата введения в эксплуатацию |  | 2001 год |
| Соответствие санитарным нормам |  | Не соответствует |
| Показатели |  | Описание |
| деревня Ислаевка (карточка № 40) |  |  |
| Местонахождение | В 2500 м. западнее деревни |  |
| Описание местности |  | Территория отрывистая, ровная, почва – черноземная, глубина залегания грунтовых вод – 18 м., направление стока осадков - южное |
| Пользователи |  | Жители деревни Ислаевка, колхоз «Заря» |
| Площадь |  | 100 м2 |
| Ограждение |  | Отсутствует |
| Вид захоронения |  | Скотомогильник |
| Дата введения в эксплуатацию |  | 2003 год |
| Соответствие санитарным нормам |  | Не соответствует |

Скотомогильники не стоят на балансе у администрации МО Новосокулакский сельсовет. Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильников и их оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Выводы:

Необходимо привести существующий скотомогильник в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными. Ликвидировать скотомогильники вблизи населенных пунктов.

Объекты в сфере здравоохранения

- Объекты в сфере здравоохранения

| № | наименование | месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | помещение №1 фельдшерско-акушерского пункта | Оренбургская область, Саракташский р-он, с. Новосокулак, ул. Заречная, №1 |

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий (согласно «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ), т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- Охранные, санитарно-защитные зоны;

- Водоохранные зоны;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- Зоны охраняемых объектов;

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия);

- Иные зоны.

Охранные, санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются специальная территория с особым режимом использования:

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов, выявленных на территории сельсовета, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Санитарные разрывы, установленные для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Новосокулакского сельсовета

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новосокулак |  |  |  |
|  | Скотомогильники (2) | I | 1000 |
|  | Полигон ТБО | II | 500 |
|  | МТМ | III | 300 |
|  | МТФ (2) | III | 300 |
|  | МТФ | IV | 100 |
|  | Склад ГСМ | IV | 100 |
|  | Механизированный ток | IV | 100 |
|  | Мельница | V | 50 |
|  | Сеносклады (5) | V | 50 |
|  | Кладбища (3) | V | 50 |
| д.Ислаевка |  |  |  |
|  | Скотомогильник | I | 1000 |
|  | Сеносклад | V | 50 |
|  | Кладбище | V | 50 |

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

  - Семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

  - Пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - Двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны озера (пруда), водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

- Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунт;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

- Перечень водных объектов МО Новосокулакский сельсовет Саракташского района, ширина водоохраной зоны, береговой полосы

| № п/п | Наименование водотока | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.Иминьга | - | 50 | 50 |
|  | р.Бурунча | 23 | 100 | 50 |
|  | р.Гангир | - | 50 | 50 |
|  | руч.Холодный Родник | - | 50 | 50 |
|  | р.Каратал | - | 50 | 50 |
|  | руч.Кульшкин | 0 | 50 | 50 |
|  | р.Бурам-Бык | 10 | 100 | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров и отображена на карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий подверженных риску возникновения ЧС.

Для озер и прудов Новосокулакского сельсовета водоохранная зона составляет 50 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения установлены в соответствии санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. №10.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельсовета являются подземные источники (артезианские скважины) расположенные как в населенных пунктов, так и за их пределами.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

При проектировании и строительстве водозаборных скважин и очистных сооружений необходимо предусмотреть ЗСО источников водоснабжения и СЗЗ очистных сооружений.

Охранные зоны объектов водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

1. Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Запрещается выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Запрещается бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, допускаемое строительство производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Обязательно своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

- Обязательно выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны охраняемых объектов

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

По территории МО Новосокулакский сельсовет проходят ЛЭП 10 кВ.

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 10 кВ - 10 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- Размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- Находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- Размещать свалки;

- Производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории сельсовета проходит межпоселковый газопровод I категории высокого давления (1,2 МПа), обеспечивающий газом потребителей через ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- Вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- Вокруг отдельно стоящих - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов

Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности трубопроводов промысловых и магистральных для транспортировки жидких и газообразных углеводородов»

Для контроля технического состояния и уменьшения возможности повреждения, вокруг трубопроводов промысловых и магистральных устанавливаются охранные зоны:

- Вдоль трасс линейной части трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты, газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси линейной части трубопровода (промыслового и магистрального) с каждой стороны;

- Вдоль трасс линейной части трубопроводов, транспортирующих сжиженные газы и широкие фракции легких углеводородов, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии в 100 метрах от оси линейной части трубопровода с каждой стороны для магистральных трубопроводов и 25 метров для промысловых трубопроводов;

- Вдоль трасс линейной части многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- Вдоль подводных переходов и морских трубопроводов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- Вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, а также для хранения и дренажа нефти, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

- Вокруг насосных (перекачивающих), компрессорных, газораспределительных и резервуарных станций трубопроводов промысловых и магистральных, узлов измерения продукции, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов и иных объектов и сооружений - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны;

- Вокруг устройств электрохимической зашиты, выходящих за пределы охранной зоны линейной части трубопроводов, в виде участка земли шириной 5 метров от ограждения.

В охранных зонах трубопроводов промысловых и магистральных запрещается производить действия, способные привести к их повреждению, в частности:

- Возводить жилые и хозяйственные строения, здания и сооружения, не предусмотренные проектной документацией;

- Открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной линии передачи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов, если эти действия не связаны с обслуживанием трубопроводов и коммуникаций в техническом коридоре;

- Высаживать деревья и кустарники;

- Повреждать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающие территории и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами судам и другим плавучим средствам, производить подводно-технические, дноуглубительные и землечерпальные работы, кроме работ, необходимых для обеспечения судоходства (по согласованию с эксплуатирующей организацией) и технического обслуживания трубопроводов;

- Сооружать запруды на реках и ручьях;

- Разводить огонь и размещать источники огня;

- Устраивать туристические стоянки, стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов, допускать скопление людей;

- Предоставлять земельные участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства и дачного строительства; рыть погреба; копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метров;

- Складировать корма, удобрения, сено и солому, располагать полевые станы, содержать скот;

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала, машин и механизмов эксплуатирующей организации для технического обслуживания и ремонта трубопроводов;

- Несанкционированно подключаться к действующим трубопроводам;

- Устраивать свалки, выливать растворы кислот и щелочей;

- Устраивать пляжи, причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов.

В охранных зонах трубопроводов промысловых и магистральных запрещается производить любые работы и действия без письменного разрешения, выдаваемого эксплуатирующей организацией, кроме:

- Действий, осуществляемых в установленном порядке соответствующими органами государственной власти, которые направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, жизни и здоровья людей, охраны имущества и окружающей среды;

- Комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с обработкой почвы сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину не более 0,3 метров;

- Работ, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры месторождений полезных ископаемых, железнодорожного и автомобильного транспорта (с уведомлением эксплуатирующей организации).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация захламленных участков;

- Эксплуатация полигонов ТБО и скотомогильников в соответствии с современным законодательством;

- Развитие зеленых насаждений;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Саракташском районе в целом благоприятная.

На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах». Основными целями программы являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Указывается, что осуществление программных мероприятий в полном объеме к 2016 году приведет к снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод, увеличению объема оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, снижению расхода воды, оздоровлению экологической обстановки в территориях области с наиболее высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а также будет способствовать развитию государственной системы экологического мониторинга состояния окружающей среды, организации особо охраняемых природных территорий, экологического образования и воспитания.

Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды могут являться стационарные и передвижные источники:

- К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства и др.;

- К передвижным – транспорт, в настоящее время проблема загрязнения атмосферы передвижными источниками остается крайне актуальной остается, количество автотранспорта за последние годы значительно выросло.

Атмосферный воздух

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и передвижных источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т. ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

На территории МО Новосокулакский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

- Скотомогильники (Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области).

- Полигон ТБО (Предлагается ликвидация данного объекта, на месте полигона ТБО планируется организация мусороперегрузочной станции).

Кроме того в СЗЗ от скотомогильника на западе с.Новосокулак расположены сельскохозяйственные объекты (нарушение «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»). Необходима ликвидация скотомогильников.

Поверхностные и питьевые воды

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- Несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В с.Новосокулак в водоохранной зоне расположен скотомогильник.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством);

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений;

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления");

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

- Концепция по охране поверхностных и подземных вод, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| № п/п | Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Саракташский район | 2012-2032 годы |
| 2. | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | Саракташский район | 2012-2032 годы |

Почва

На территории Новосокулакского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений.

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Новосокулакском сельсовете.

На территории Новосокулакского сельсовета имеется 1 полигон ТБО, предлагается ликвидация данного объекта (так как в СЗЗ от него расположено жилье) и организация мусороперегрузочной станции.

При эксплуатации существующих и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать требования «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Санитарная очистка

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного газа, одного из самых сильных парниковых газов.

Участок компостирования ТБО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

На территории Новосокулакского сельсовета имеется 1 полигон ТБО, предлагается ликвидация данного объекта (так как в СЗЗ от него расположено жилье) и организация мусороперегрузочной станции.

Согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п) на территории Саракташского района планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод.

При разработке проектов планировки населённых пунктов следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах необходимо определить специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

На 2011-2016 гг. в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Новосокулакского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- Трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- Абортированные и мертворожденные плоды;

- Ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- Другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

На территории МО Новосокулакский сельсовет имеется 3 скотомогильника, в санитарно-защитной зоне от скотомогильников расположено жилье, а также сельскохозяйственные объекты. На два скотомогильника имеются карточки.

- Информация о скотомогильниках, согласно ветеринарно-санитарным карточкам

| Показатели |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| село Новосокулак (карточка № 39) |  |  |
| Местонахождение | В 2000 м. западнее села |  |
| Описание местности |  | Территория отрывистая, ровная, почва – черноземная, глубина залегания грунтовых вод – 12 м., направление стока осадков - восточное |
| Пользователи |  | Жители села Новосокулак, колхоз «Заря» |
| Площадь |  | 120 м2 |
| Ограждение |  | Отсутствует |
| Вид захоронения |  | Скотомогильник |
| Дата введения в эксплуатацию |  | 2001 год |
| Соответствие санитарным нормам |  | Не соответствует |
| Показатели |  | Описание |
| деревня Ислаевка (карточка № 40) |  |  |
| Местонахождение | В 2500 м. западнее деревни |  |
| Описание местности |  | Территория отрывистая, ровная, почва – черноземная, глубина залегания грунтовых вод – 18 м., направление стока осадков - южное |
| Пользователи |  | Жители деревни Ислаевка, колхоз «Заря» |
| Площадь |  | 100 м2 |
| Ограждение |  | Отсутствует |
| Вид захоронения |  | Скотомогильник |
| Дата введения в эксплуатацию |  | 2003 год |
| Соответствие санитарным нормам |  | Не соответствует |

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

При эксплуатации существующего и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать требования «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Животноводство сопровождается образованием большого количества твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются:

- Компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- Вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- Термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- Анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов:

- Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток;

- Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

- Накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц.

- Концепция управления отходами, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| № п/п | Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод | Саракташский район | 2012-2032 гг. |
|  | Увеличение мощности мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов с учетом увеличения образования отходов и для приема отходов с прилегающих районов (Шарлыкский, Александровский, Новосергиевский, Илекский, Переволоцкий, Соль-Илекский, Сакмарский, Тюльганский, Саракташский, Беляевский и Акбулакский районы) | Оренбургский район, на территории существующего городского полигона ТБО | 2015-2030 |
|  | Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами | На территории действующих ТБО | 2012-2032 гг. |
|  | Строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов | В каждом районном центре |  |

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСТНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Саракташского района

1. Для развитие экономической сфере предлагается:

- для улучшения качества получаемой сельхозпродукции и увеличения объемов, рекомендуется применение инновационных методов природного земледелия;

- внесения минеральных удобрений для повышения урожайности зерновых культур и поддержания плодородия почвы;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур;

- увеличение посевных площадей с целью увеличение производства продукции растениеводства;

- увеличение поголовья крупного рогатого скота с целью увеличения производства продукции животноводства;

- обеспечение в животноводстве устойчивой кормовой базы и организация сбалансированного кормления скота;

- восстановление и развитие материально-технической базы агропромышленного комплекса;

- расширение поставок сельскохозяйственной техники;

- увеличение рынка сбыта продукции;

- «выращивание» профессиональных и квалифицированных  кадров.

2. В социальной сфере предусматривается:

- произвести расширение существующего дома культуры на 50 мест путем реконструкции;

- организация спортивных сооружений в селе Новосокулак.

3. Первоочередные мероприятия по решению проблемы образования и утилизации отходов:

- Рекультивация и санация мест размещения свалок ТБО.

- Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиям.

- Оборудование полигонов ТБО биотермическими камерами для утилизации биологических отходов.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие термические методы).

Объекты в экономической сфере

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам можно отнести:

1. Свинофермы до 4 тыс. голов.

2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

5. Зверофермы.

6.  Тепличные и парниковые хозяйства.

7. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50т.

8. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

9. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

10. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

11. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

12. Склады горюче-смазочных материалов.

13.  Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

14. Материальные склады.

15. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Новосокулакский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом (растениеводством и мясомолочным животноводством).

Развитие данных отраслей создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности Новосокулакского сельсовета. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Объекты социальной сферы

Выводы и проектные предложения:

- Необходимо проведение капитального ремонта здания СОШ.

- Организация в сельском доме культуры или в школе помещений для развития творчества детей и подростков.

- Существует потребность в следующих объектах бытового и коммунального обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 1,6 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 14 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 5 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 4 места;

- Жилищно-эксплуатационная организация, нормативная мощность – 1 объект.

- Необходимо расширение торговых площадей.

- Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается:

- Произвести расширение существующего дома культуры на 50 мест путем реконструкции.

- Организация спортивных сооружений в селе Новосокулак.

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс поссовета или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

- строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

Существующие водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м всех водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса всех водозаборов. Также проектом предлагается строительство насосной станций второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания.

Расчет систем водоснабжения городских округов и поселений, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.

Водоотведение

Проектом предлагается в с.Новосокулак строительство модульных систем (локальных станций) глубокой очистки сточных вод, которые могут устанавливать как на отдельные дома (коттеджи) так и на небольшие населенные пункты и коттеджные застройки.

Модульные системы глубокой очистки сточных вод служат для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу к ним производственных сточных вод до показателей, соответствующих ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Модульные системы глубокой очистки изготавливаются:

- Как наземного, так и подземного размещения;

- Как для средней полосы России, так и районов низких температур и сейсмоопасных регионов;

- С разной производительностью, в зависимости от объема сточных вод.

Жижу и навоз из животноводческих построек предлагается собирать в жижесборники и навозохранилища для использования на полях в качестве удобрений или перерабатывать навоз на специальных модульных установках с целью получения газа (топлива).

Электроснабжение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

На расчетный срок при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 882 МВт час/год.

Расчет потребления электроэнергии производился для населения без учета потребления на производственные нужды.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки и объектов капитального строительства необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Газоснабжение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать  данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 предлагается газификация газификация населенных пунктов с числом домовладений 80 и более.

Теплоснабжение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ (аппарат отопительный газовый водонагревательный) или экологически чистых мини-котельных.

Теплоснабжение новых общественных и производственных зданий от экологически чистых модульных котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности.

Объекты транспортной инфраструктуры

- Генеральным планом планируется:

- Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

- Ликвидация полигона ТБО (так как в СЗЗ от него расположено жилье) и организация мусороперегрузочной станции.

В поселение имеется два памятных места и сооружения, посвященных Великой Отечественной войне.

- Перечень памятных мест и сооружений МО Новосокулакский сельсовет, посвященных Великой Отечественной войне

| Название памятного места или сооружения, местоположение (адрес), дата открытия (типологическая принадлежность) | Авторы идеи, скульпторы, организации | Описание, составные части и иные внешние характеристики и особенности памятного места или сооружения |
| --- | --- | --- |
| Бюст Героя СССР Пономарёва Николая Тимофеевича с. Новосокулак 1 сентября 1983 г. (бюст) | Автор памятника Петина Н.Г., памятник установил местный художник Иван Родькин | Памятник представлен в виде бюста Героя СССР Пономарёва Н.Т. На постаменте надпись: «Пономарёв Николай Тимофеевич 1923 – 1943 годы» Материал: цемент, кирпич, сплав |
| Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны с. Новосокулак 1975 г. (мемориальный комплекс) | Автор и исполнитель памятника – Ленинградское художественное училище. Монтаж памятника осуществил местный художник Валентин Ефимов | Памятник представлен в виде скульптуры воина, приклонившего колено. Скульптура установлена на постаменте наклонной формы с рельефными изображениями, идущих в бой воинов по бокам. У подножия постамента звезда. На 2 мемориальных плитах около памятника увековечены 152 фамилии павших односельчан. Материал: сплав, бетон, кирпич, мрамор |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

По паспорту безопасности МО Саракташский район Оренбургской области наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

  - природного характера;

  - техногенного характера;

  - биолого–социального характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически-опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Таблица 15-1 Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Пожары природные | Огонь, высокая температура воздуха, ядовитые газы (продукты задымления) |

Риски возникновения природных ЧС на территории МО Новосокулакский сельсовет

Факторы отдельных опасностей природного характера, способствующих возникновению и развитию аварий на территории сельсовета, не носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их проявление нельзя.

- Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Новосокулакского сельсовета

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Социально-экономичес кие показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. |
| 1.Землетрясения, балл | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержение вулканов | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м. | - | - | - | - | - | - |
| 4.Селевые потоки | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м. | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | - | - | - | - | - | - |
| 7.Бури, м/с | > 25 | 3 | 3 | > 10 | - | 1 |
| 8.Штормы м/с | - | - | - | - | - | - |
| 9.Град, мм. | 20 | 1 | 1 | 56 | - | 2 |
| 10.Цунами, м. | - | - | - | - | - | - |
| 11.Наводнение, м. | - | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопление, м. | > 1,5 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | 200 |
| 13.Пожары природные, га: -лесных массивов -степных массивов | 150 600 | 2 4 | 1 4 | 1,5 4,7 | - - | 30 250 |

Стихийные бедствия на территории сельсовета в последние время не наблюдаются.

МО Новосокулакский сельсовет находится в не зоне опасных сейсмических воздействий.

Риски возникновения гидродинамических ЧС на гидротехнических сооружениях на территории МО Новосокулакский сельсовет

Риски возникновения гидродинамических аварий отсутствует, так как крупных гидротехнических сооружений на территории Новосокулакского сельсовета нет.

Территория поселения не подвержена воздействию весеннего половодья.

Пожарная безопасность

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для Новосокулакского сельсовета являются природные пожары.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории сельсовета – пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Природный пожар  неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.

На территории МО Новосокулакский сельсовет расположена добровольная народная пожарная команда, находящаяся по адресу село Вторая Александровка, ул. Куйбышевская, д. 11. На вооружении ДПК имеется одна пожарная машина ЗИЛ-131, количество пожарников – 1 человек, процент загруженности составляет 100 %. Радиус обслуживания - территория сельсовета. Добровольная пожарная команда предназначена для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Характеристика пожарных водоисточников Новосокулакского сельсовета:

-один пожарный гидрант по адресу село Вторая Александровка, ул. Куйбышевская, д. 15, состояние удовлетворительное;

-оборудованные подъезды к рекам отсутствуют.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, на территориях всех сельских поселений.

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины.

В рамках генерального плана определить места дислокации подразделений пожарной охраны, а также точное время прибытия первого подразделения к месту вызова пожара в населенные пункты не предоставляется возможным, в связи с отсутствием необходимых данных для расчета.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1) При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 67 "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям" Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2) Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3) Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4) Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5) Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6) Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте».

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Риски возникновения техногенных ЧС на территории МО Новосокулакский сельсовет

Географическое положение и особенности ландшафта Оренбургской области делают природу области особенно чувствительной к техногенным нагрузкам.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ на объекте (потенциал опасностей), видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности территории от природных опасностей определяют перечень характерных для неё опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

- Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Новосокулакского сельсовета (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды возможных техногенных ЧС | Местоположение и наименована объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год -1 | Показатель приемлемого риска, год -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЧС на химически опасных объектах - ЧС на радиационно-опасных объектах - ЧС на биологически-опасных объектах - ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах | ООО Саракташский молочный завод «АНАИР» - - АЗС пос. Саракташ ОАО «Саракташская нефтебаза» Оренбург нефтепро дукт | аммиак - - автобензин 8 80-100 тонн в сутки | 1 - - 2 1 | 7,2х10-4 - - 10-4 2,8х10-4 |

На любой территории источники опасностей приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые приносят ущерб окружающей среде, жизни и здоровью человека.

Техногенная загрязненность окружающей среды радионуклидами не превышает общего уровня фона, плотность загрязнения глобальными выпадениями осадков колеблется в пределах: цезием – 137 – от 16 до 78 мКи/км2, стронцием 90 – от 14 до 56 мКи/км2.

Среднемесячная мощность экспозиционной дозы гамма–излучения находится в пределах естественного 10 – 14 мкр/час.

Отходы производства и потребления, а также бытовые отходы  по–прежнему являются основными источниками загрязнения почвы на территории поселения.

Структура техногенных опасностей района приведена в следующих таблицах.

- Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты с наличием АХОВ | Промышленные объекты (технологические линии) | Источники радиоактивных веществ в промышленнос ти | Транспортные коммуникации | Прорыв дамб с образованием паводков |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети |  |

- Источники опасностей жилищно–коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

- Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Риск возникновения ЧС на транспорте в МО Новосокулакский сельсовет

Транспортная авария  авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Основу транспортной сети МО Новосокулакский сельсовет составляет разветвленная сеть дорог местного значения.

Согласно паспорту безопасности МО Саракташский район крупных ДТП на территории сельского поселения не зафиксировано. Вероятность возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта минимальна. Основная причина возникновения ДТП – несоблюдение правил дорожного движения (скоростного режима), неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Железнодорожный транспорт:

Наиболее уязвимыми участками являются участки путей:

- железнодорожные переезды;

- виадук через железную дорогу;

- мосты на автомобильных дорогах.

Железнодорожная станция на территории сельсовета отсутствует, в связи с отсутствием ж.д. станции риски возникновения ЧС на территории сельского поселения нет.

Риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ в МО Новосокулакский сельсовет

- Показатели риска чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи на территории Новосокулакского сельсовета

| Виды опасных природных явлений | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Социально-экономические последствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах и жизнеобеспечения | 1 1 | 10-4 10-4 | 38 80 | - - | - - |

Согласно паспорту безопасности МО Саракташский район на территории сельского поселения ЧС на электроэнергетических сетях и коммунальных системах и жизнеобеспечения не зафиксировано.

Мероприятия:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории Новосокулакского сельсовета аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1.Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

2.Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3.Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4.Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

5.Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %). Действует удушающе при 14 % при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Риск возникновения биолого–социальных ЧС в МО Новосокулакский сельсовет

Группы биолого–социальных ЧС представляют:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

- Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Новосокулакского сельсовета

| Виды опасных природных явлений | Вид особо опасных болезней | Объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных ЧС за последние 10 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпидемия Эпизоотии Эпифитотии | - бруц., тубер. бешен. - | - с/х пред. - | - 2 - |

Эпизоотическая обстановка в сельсовете складывается из очаговых заболеваний крупного рогатого скота бешенством, лейкозом, туберкулезом и другими видами.

Группа биолого–социальных ЧС по болезням и вредителям сельскохозяйственных растений представлена видами характерными для районов области: клоп–черепашка, луговой мотылек, хлебный жук, трипсы, тля, саранча, колорадский жук. Средняя многолетняя (10 лет) численность вредителей на 1м3: хлебный жук – 0,8 до 10 экз. с вероятностью заселения 0,44; клоп черепашка – 0,3–2,0 экз. с вероятностью заселения 0,09; саранчовые – с вероятностью заселения 0,09; луговой мотылек – 1,2–9,0 экз. с вероятностью заселения 0,15. Вероятность прогнозируемых потерь урожая зерновых от вредителей (среднегодовые потери урожая зерновых – 23,9 %) и болезней растений до 0, 114.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Границы населенных пунктов установлены в ЕГРН. Границы МО Новосокулакский сельсовет Саракташского района, установлены в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 г. N 1911/348-III-ОЗ "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Саракташский район Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 16 февраля 2005 г.).

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Исторические поселения федерального значения и исторических поселения регионального значения на территории сельсовета отсутствуют.